基于AI视觉的落球法液体粘滞系数智能测量系统讲义

一、学习目标与平台任务

本平台服务于“落球法测量液体粘滞系数”的学习、实验。学生先通过讲义与准入测试理解核心物理量，再进入实验大厅使用AI实验、虚拟仿真、误差诊断和历史记录等模块完成完整实验闭环。

二、传统实验原理：

当半径为r的光滑圆球，以速度v在均匀的无限宽广的液体中运动时，若速度不大，球也很小，在液体中不产生涡流的情况下，斯托克斯指出，球在液体中所受到的阻力F为

F=6πηνr

式中η为液体的黏度，此式称为斯托克斯公式。从上式可知，阻力F的大小和物体运动速度成比例。

6πηrv

当质量为m、体积为V的小球在密度为ρ的液体中下落时，作用在小球上的力有三个，即：①重力mg，②液体的浮力ρVg，③液体的黏性阻力为F。这三个力都作用在同一铅垂线上，重力向下，浮力和阻力向上。球刚开始下落时，速度v很小，阻尼力不大，小球做加速下降。随着速度的增加，阻力逐渐加大，速度达一定值时，阻尼力和浮力之和将等于重力，那时物体运动的加速度等于零，小球开始匀速下落，即

mg=ρVg+6πηvr

ρVg

v

此时的速度称为终极速度。由此式可得

η=m-ρVg6πrv

mg

将V=43πr3代入上式得：

η=m-43πr3ρ6πrvg

创新实验原理：

理想斯托克斯公式：

η=m-43πr3ρ6πrvg

此公式成立需要满足严格物理条件：

第一，层流条件，即小球运动时液体流动为对称层流，无湍流。这要求雷诺数Re=ρ液vdη远小于1（d为小球直径，r为小球半径，d=2r）

第二，刚性光滑球体在液体中进行匀速直线运动。小球应无形变、不旋转，并以下落过程中的终端速度匀速直线运动。实验中需使用表面光滑的刚性小球（如钢球或玻璃球），释放时避免初速度和旋转，并通过速度曲线分析仅选取匀速段进行拟合。

第三，无限广延的静止液体，即忽略容器壁对流动的干扰（壁面效应）。创新实验中优先使用大口径容器以减小壁面效应。

第四，液体为不可压缩的牛顿流体，甘油、硅油等常见牛顿流体适用，非牛顿流体不适用。

第五，无滑移边界条件，即小球表面液体相对速度为零。该条件通常自然满足，但球表面污染、液体中存在气泡、小球形变、存在液体或固体杂质、液面表面张力异常时可能被破坏。

由于液体在圆筒容器中，而不满足无限宽广的条件，这时实际测得的速度v0和上述式中的理想条件下的速度v之间存在如下关系:

v=v01+2.4rR1+3.3rh

式中R为盛液圆筒的内半径，h为筒中液体的深度，可得出：

η=m-43πr3ρg6πrv01+2.4rR1+3.3rh

其次，斯托克斯公式是假设在无涡流的理想状态下导出的。实际小球下落时不可能是这样的理想状态，因此还要进行修正。已知在这时的雷诺数Re为

Re=2rv0ρη

当雷诺数不甚大(斯托克斯公式做雷诺数修正时，工程上一般要求Re<1)时，斯托克斯公式修正为

F=6πrvη1+316Re-191080Re2

则考虑此项修正后的黏度测得值η0等于

η0=η1+316Re-191080Re2

实验时，先求出近似值η，用此η代入公式求出Re，最后求出最佳值η0。

实验时AI同时计算理想斯托克斯公式与考虑壁面修正及雷诺数修正两种结果。评分时以学生所选的理想斯托克斯公式对应的AI结果为基准

传统实验步骤：

1.将待测液体注入量筒，液面高度约为量筒的2/3～3/4。静置一段时间（一般30分钟以上），使液体温度均匀并与室温平衡。

2.用游标卡尺测量量筒内径D（在不同高度处测量3次，取平均值）。在量筒外壁粘贴两条水平标记线（或利用量筒自身刻度线）：上标记线位于液面下方约5~10cm处，下标记线位于量筒底部上方约5~10cm处。用米尺测量两条标记线之间的垂直距离L，精确到毫米。

4.准备三种半径不同的钢球各15颗，先用纱布将钢球表面的油吸干，再用乙醚、酒精混合液清洗并擦干。单颗钢球选取正交3个不同方位用螺旋测微器测直径，求平均直径。

5.用镊子夹住钢球，在量筒中心轴线上方同一高度静止释放，用秒表测量钢球通过L1和L2间距的时间t。每种相同半径的钢球分别测量10次，剔除异常数据后记录数据。

6.实验完成后，用磁铁将钢球取出量筒，并按要求整理好实验仪器,处理数据。