基于AI视觉的落球法液体粘滞系数智能测量系统试题

试卷分为四大模块：传统实验原理、传统实验步骤、创新实验原理、创新实验步骤，前两个模块 2道单项选择题、2 道判断题，后两个模块 4道单项选择题、2 道判断题（单选题一道5分，判断题一道5分）单选题每题仅有一个正确答案，判断题正确打√，错误打×。

一、传统实验原理

单项选择题

1.斯托克斯定律F=6πηvr成立的首要条件是（B）

A.小球高速运动

B.小球低速运动且液体无涡流

C.液体产生强烈涡流

D.大体积球体运动

2.在落球法实验中，若小球在量筒中始终未达到匀速下落，则测得的粘滞系数会（A）

A.偏大

B.偏小

C.不变

D.无法判断

判断题

1.落球法测量液体粘滞系数时，小球释放时应尽量从液面处静止释放，避免初速度（√）

2.受圆筒容器限制，实测速度v0小于理想无限宽广液体条件下的理论速度（√）

二、传统实验步骤

单项选择题

1.传统落球法测液体粘滞系数实验中，两条标记线L1、L2的标准设置位置为（C）

A.L1在油面下方3~4cm，L2在筒底上方3~4cm

B.L1在油面下方5~6cm，L2在筒底上方5~6cm

C.L1在油面下方7~8cm，L2在筒底上方7~8cm

D.可根据实验需求随意设置标记线位置

2. 释放钢球的正确操作位置与方式是（A）

A. 量筒中心轴线上方同一高度静止释放

B. 紧贴量筒侧壁位置释放

C. 液面上方任意高度随手释放

D. 先给小球施加初速度再释放

判断题

1. 实验结束后，可利用磁铁将钢球从量筒中取出。（√）

2. 传统实验必须借助铅锤，将圆筒调整至竖直方向。（√）

三、创新实验原理

单项选择题

1.对层流条件的要求为雷诺数Re满足（A）

A. Re＜1

B. Re＜10

C. Re＜20

D. Re＜50

2.为减小容器壁效应，实验优先选用哪种容器（B）

A.细径方筒容器

B.大直径圆形筒容器

C.小型玻璃试管

D.锥形瓶

判断题

1.牛顿流体的粘滞系数会随剪切速率变化而发生明显改变。（×）

2.满足“无限广延液体”条件，要求实验容器的内径越小效果越好。（×）

四、创新实验步骤：

单项选择题

1.AI视觉实验布设硬件时，加装偏振片与遮光板的主要作用是（B）

A.增强液体整体亮度

B.消除液面、器壁反光，保证小球成像清晰

C.升高实验环境温度

D.加快小球下落速度

2.AI系统判定小球进入匀速下落区间的依据是（B）

A.下落速度方差高于设定阈值

B.下落速度方差低于阈值且持续一段时间

C.位移数值突然变大

D.位移数值突然变小

3.AI前置参数校验结果不合格时，系统会做出何种响应（A）

A.弹窗提示更换小球

B.忽略校验结果直接继续实验

C.自动修改实验参数

D.自动修正粘滞系数计算结果

判断题

1.未知液体盲测实验中，系统会匹配内置数据库，并输出液体种类的匹配置信度。（√）

2.若实验参数不满足斯托克斯适用条件，AI系统会添加修正项继续使用该组数据。（×）